ESERCITAZIONE

STABILITA’ ROBUSTA SISTEMI SISO

Consideriamo un sistema nominale G0s e un’incertezza moltiplicativa ΔGms tale che il sistema reale risulti:

G s= G0s1 + ΔGms

Sia:

G0s=10s+1 ,            ΔGms =ks+5

- Utilizzando il teorema del piccolo guadagno, trovare il massimo valore di k per cui il sistema a ciclo chiuso è robustamente stabile.

- Verificare le performance a ciclo chiuso in ambiente Matlab per k inferiori e superiori al limite. Giustificare il comportamento del sistema.

- Ripetere l’esercizio per

G0s=10s+12

- Ripetere l’esercizio per

G0s=10s+13

STABILITA’ ROBUSTA SISTEMI MIMO

Consideriamo un sistema nominale G0s e un’incertezza moltiplicativa ΔGms tale che il sistema reale risulti:

G s= G0s1 + ΔGms

Sia:

G0s=5s+122s+21(s+3)(s+1)4s+1 ,            ΔGms =k1s+500k2s+8

- Verificare l’applicabilità del teorema del piccolo guadagno per valutare la stabilità robusta del sistema

- Utilizzando il teorema del piccolo guadagno, verificare per quali valori di k1,k2=1,2…10, il sistema a ciclo chiuso è robustamente stabile

- Assumendo k=k1=k2 trovare l’intervallo di k per cui il sistema è robustamente stabile